广天下印刷包装集团公司广天下印网

关于下单注意事项：

下单前请您一定要认真阅读下单注意事项，一旦您的订单生成即表示您同意以下相关规定：

1、下单要求清晰：下单尺寸必须注明清晰（与文件尺寸保持一致）、文件名称和下单名称保持一致

2、文件版本格式：客户自来电子文档，请注意是否符合设计及印刷要求,支持格式为：CDR、 AI、 ID、PDF

2、出血位：印刷品在加工为成品过程中需要裁切3mm，印刷设计尺寸需包含被裁切尺寸，被裁切尺寸称之为出血。通常在成品四周边缘处加3mm出血：以常规成品尺寸210×285（mm）为例，那么设计尺寸包含出血尺寸应该为216x291（mm）。且页面内四周的内容距离成品边缘最少5毫米。

3、图片精度：图片精度必须最低300DPI线、

4、色彩及色差：印刷都是根据CMYK的4色模式进行的，如果设计图是用RGB模式设计的，那么也是需要将RGB转换成CMYK模式才能印刷的，而在这个模式转换过程中，颜色或多或少都会发生改变，所以建议设计时颜色一定要用CMYK模式。请使用专业制图软件制作印刷稿件，务必设置为CMYK色彩模式，请客户不要以屏幕显示器色彩为准，每一台电脑显示的颜色都不会完全一致，客户自来电子稿件，我们不做任何修改，只按客户提供的CMYK色彩为准印刷，同一文件不同批次的印刷均会有一定的色差，印刷色差10％以内为正常。同一批次的印刷，也无法100%保证绝对无色差，如对印刷色彩有严格要求，请客户提供样稿，我们根据客户样稿进行调色印刷，或委托我方进行打样并发送给客户确认，尽可能做到无限接近于客户要求。 如需专色印刷的内容，务必在下单前与客服进行沟通，确认好需要专色印刷的内容，否则印刷文件中包含的专色内容将进行四色印刷。紫色，深蓝色，橙色，咖啡色，仿金色，棕色，渐变色，墨绿色属印刷敏感色，这8种颜色每次印出来都一定会有偏差，同一批产品会有几个颜色均为正常！印刷使用单色黑，单色灰，像素最低300，底图颜色和文件色差最少相差10%以上！不跟任何前次的颜色比较，只跟同批次的印刷品比较！请您完稿时，不要使用一些如套印填色，没封闭曲线的填色，填色的线条，ELE物件等，不能正常状况下检视出来的设定会造成印刷遗漏错误。彩色印刷中不能以屏幕或打印机列印的颜色来要求印刷色，客户制作时必须参照CMYK色谱的色彩数值来决定制作填色。同时请注意：不同厂家出版社生产的CMYK色谱受所采用的CTP版材、CTP制版机、印刷网线、纸张、油墨、印刷机机型、印刷压力等各方面都是客观存在着不同差异的影响，同一色块也会存在差异。画册印刷底纹或底图颜色不要低于10%，以避免印刷成品时无法呈现。上述正常范围内的色差，均不得作为退货理由。使用CoreIDRAW9.0中文版设计制作文档，由于组版的需要，用苹果机设计的文档都将转换成PC格式。在CoreIDRAW中，影像、照片必须以TIFF档格式，CMYK模式输入，勿以PSD档之格式输入，所有输入的影像图、分离的下落式阴影及使用透明度、滤镜材质填色OWERCLIP的物件，请在CoreIDRAW中再转一次点阵图（色彩为CMYK32位元，解析度为300dpi，反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾）。以避免组版时造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图，也请再转一次点阵图（选项如前），避免点阵图输出时部分被遮盖。使用corelDRAW的’滤镜特效’处理过的物件同样也请转一次点阵图（选项如前），以保万无一失。
当渐层之物件置入图框精确剪裁，请将其转为点阵图（方法同第6点），因为置入之图框渐层与其他物件群组后再做旋转，其渐层之方向并不会一起旋转。另外，任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”，因为输出机的解释不同，有时会造成渐层边缘填色不足。

5、色值设置：印刷文件四色叠加色值不能超过280%，色块成分要达到5%以上，单色文字必须要做成单色黑K100，或者黑100蓝30，线条的粗细节不能低于0.076mm，小于0.076mm容易造成线条缺失，所有文档，白色必须是镂空，不能做叠印，否则印刷不出来，所有色块值必须大于8，否则印刷无法显示、

6、转曲线、转位图：请检查所有文字是否转曲线,文字未转曲线可能没有警告对话框提醒而造成漏字、跳字或用其他字体代替的现象。文字不要使用系统字，若使用会造成笔划交错处有白色节点。文字转成曲线后，请注意字间或行间是否有跳行或互相重叠的错乱现象。如果笔划交错处有白色节点时，以打散的指令处理即可。黑色文字不要选用套印填色。文档中所有文字必须转曲线，所有复杂效果、透镜效果的，做裁剪框的。必须转位图，像素600DPI，否则内容会有变化，所有办公软件生成的文字及图片，请全部转曲线，否则会走位发生变化等，

7、文件页面排列：画册电子文档，不能整本书文件多个页面全部放在一个页面上， 必须一个P一个页面，有孖P(双P)的除外，

无线胶装、锁线胶装画册要做好书籍位，当没有书籍位时，必须注明是用封面还是封底底色做书籍位，

8、辅助线设置：稿件完成不需画十字线及裁切线

9、装订方向：骑马钉、锁线胶装、无线胶装的装订方式有左翻、右翻、客户必须特别注明，

10；后道工艺：画册文件有特殊工艺，如烫金、击凸凹、刀模、UV、磨砂等，必须注明清楚

11、传送文件：需注意，文件特别是链接文件一定要齐全。通过网络传送较大的文件前建议先用压缩软件进行压缩再传送。 
12、字体问题 
①某些字体库描述方法不同，笔画交叠部分输出后会出透叠，要小心！ 
②包含中英文特殊字符的段落文本容易出问题，如“■，@，★，○”等。 
③使用新标准的 GBK 字库来解决偏僻字丢失的问题。 
④笔画太细的字体，最好不要使用多于3色的混叠，如（C10 M30 Y80）等，同理，也不适用于深色底反白色字。避免不了的状况下，需要给反白字勾边，适用底色近似色或者某一印刷单色（通常是黑K）。

无论是客户自己做文件设计还是请其她设计师做文件设计工作，一定要清醒的认识到平面设计是一个万分重要、需要具备精通各类平面设计软件的能力和印刷方面的各种常识与知识的能力，文件设计过程中一定要严格按照文件设计和印刷要求应该需要注意的每项注意事项去操作，避免出错，如果因为客户违背了应该做到的注意事项而造成的印刷文档存在各种直接或潜在隐患问题，而且没能做到下单前再次对印刷文件进行仔细检查，或因水平能力不够所限或者粗心大意等原因，没能发现文件里所存在的各种问题并修改校正，下单后最终导致文件上机批量印刷后各种问题的发生与出现，均与本公司无任何直接和间接责任！所造成的一切经济损失责任一概由客户自理、客户自己承担！